GIAO THỨC KẾT NỐI PC VỚI MASTER QUA TCP/IP

Software kết nối tới thiết bị qua địa chỉ IP 192.168.1.169 và port 8080, kết nối thành công Master sẽ trả về liên tục cập nhật trạng thái của từng thiết bị con (End Device đặt tại máy)  chuỗi string với cấu trúc như sau:

REALTIME:

Khi kết nối thiết bị Master sẽ tự động trả về PC từng string cấu trúc như sau:

NOW:Auto,yy-mm-dd hh:mm:ss, ID,1=x1,2=x2,3=x3,4=x4,5=x5,6=x6, ….n=xn\n

Auto: 1 thì không ghi DB

yy-mm-dd hh:mm:ss  là thời gian RTC của master

ID là ID của thiết bị con

X1: Data trạng thái của máy chạy hay dừng, chạy là 1, dừng là 0

X2: Mã thẻ RFID nhân viên mới nhất quẹt  (đang làm việc) .  Nếu không quẹt sẽ là 0

X3: Mã Barcode mới nhất mới quẹt  ( mã kiện hàng đang làm việc) . Nếu không quẹt sẽ là 0

X4: Dòng điện tiêu thụ A  , số float

X5. Mức rung của máy

X6. Tần số rung nhiều nhất

X7. Số sản phẩm ra thiết bị đếm được

X8. Thời gian máy chạy mà không ra sản phẩm định dạng  hh:mm:ss

Mỗi khi có event bất kì master sẽ trả về, hoặc nếu không có Event nào thì cứ mỗi 15s master lại trả về để PC biết master còn kết nối.

HISTORY:

- PC gửi lệnh Query tới Master

PC muốn query data từ thời gian nào đến thời gian nào cần gửi string cấu trúc như sau:

QUERY:ID,StartTime, EndTime\n

ID: ID của thiết bị con. Nếu  là 0 thiết bị Master sẽ trả về trạng thái của tất cả thiết bị có lưu trong bộ nhớ

StartTime, EndTime định dạng yy-mm-dd hh:mm:ss

- Master trả về PC:

Cấu trúc trả về như sau:

HIS:yy-mm-dd hh:mm:ss, ID, 1=x1,2=x2,3=x3,4=x4,5=x5,6=x6, ….n=xn\n

Ý nghĩa các tham số như mục Realtime